Contador de Personas

Sistema electrónico para control de personal

Especificación Técnica

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Especificaciones	3

2.1.	Opción 1	3

2.2.	Opción 2	3

3.	Descripción	4

3.1.	Características	4

3.2.	Dimensiones	4

3.2.1.	Caja Electronica	4

3.2.2.	Soporte Sensor IR	5

4.	Indicadores Led	6

4.1.	LED Estado	6

4.2.	LED Fichada	6

4.3.	LED Puerta	6

4.4.	LED IR 1	6

4.5.	LED IR 2	6

5.	Diagrama de Funcionamiento	7

5.1.	Control de Personas	7

5.2.	Control de Puerta	8

# Introducción

Si bien los relojes biométricos obligan a los empleados a autenticarse de alguna manera (huella, detección facial, etc) para abrir una puerta, estos no garantizan que, una vez que el empleado se autentica y la puerta se abre, solo ingrese el empleado. En este sentido, el Contador de Personas tiene como objetivo contar la cantidad de personas que ingresan y la cantidad de fichadas, de esta manera puede detectar cuando la cantidad de personas que ingresaron es mayor que la cantidad de fichadas y cuando esto sucede disparar una alarma y/o enviar un email.

Por otro lado, el equipo permite detectar cuando la puerta está abierta y disparar una alarma si la misma estuvo abierta un tiempo mayor al especificado por el usuario.

# Especificaciones

## Opción 1

En la opción 1 el equipo tiene como objetivo evitar que ingresen personas sin haber fichado. A continuación, se describen las prestaciones:

- El equipo debe decodificar a través de comunicación Wiegand cada vez que un empleado fiche en un reloj biométrico.

- Contar con dos sensores infrarrojo dispuestos de manera tal que permitan diferenciar si la secuencia de paso de las personas es entrante o saliente a la puerta.

- Detectar cuando una o más personas ingresan si haber fichado.

- Contar con un sensor de puerta que permita detectar cuando la puerta está abierta por un periodo de tiempo mayor al especificado por el usuario.

- En caso de detectar alguno de los dos eventos descriptos anteriormente, el equipo deberá disparar una alarma y/o enviar un email.

## Opción 2

En la opción 2 el equipo tiene como objetivo reportar cuando se abre una puerta. A continuación, se describen las prestaciones:

- Contar con un sensor de puerta que permita detectar cuando se abre la puerta.

- En caso de detectar que la puerta está abierta, el equipo deberá disparar una alarma y/o enviar un email.

# Descripción

## Características

| Alimentación: | 12V |
| --- | --- |
| Entradas: | 2 Sensor IR 1 Sensor Magnetico 1 Wiegand |
| Salidas: | 1 Buzzer |
| Indicadores | 1 LED Sensor IR 1 1 LED Sensor IR 2 1 LED Puerta 1 LED Fichada 1 LED Estado de Programa |

## Dimensiones

### Caja Electronica

### Soporte Sensor IR

# Indicadores Led

## LED Estado

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Apagado | El programa no se está ejecutando |
| Parpadeando | El programa se está ejecutando |

## LED Fichada

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Apagado | No hay fichadas pendientes |
| Encendido | Hay fichadas pendientes |

## LED Puerta

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Apagado | Puerta Cerrada |
| Encendido | Puerta Abierta |

## LED IR 1

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Apagado | El sensor IR 1 no esta tapado |
| Encendido | El sensor IR 1 esta tapado |

## LED IR 2

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Apagado | El sensor IR 2 no esta tapado |
| Encendido | El sensor IR 2 no esta tapado |

# Diagrama de Funcionamiento

## Control de Personas

## Control de Puerta

Edison 1191 (1640)

Martinez -  Buenos Aires -

República Argentina

Tel: 0810-888-2568

Email: info@jphlions.com

www.jphlions.com